人保财险海南省分公司20楼LED显示屏

更换采购项目采购需求（试行）

（货物类项目适用）

一、项目概况

1．项目概述

20楼原LED屏已出现故障频繁现象，且已达到使用年限，为提高办公会议工作效率，及时传达会议精神，拟新购置一块LED屏以满足正常工作会议需求。

2.项目预算：   11   万元

二、采购内容描述

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（含税） | 总计(含税) | 单价（不含税） | 总计(不含税) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2表贴全彩 LED显示屏屏体 | 1、投标产品LED像素点间距≤2mm;像素密度≥250000点/㎡，每个像素点采用1纯红1纯绿1纯蓝三像素，表贴三合一封装。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 2、投标产品支持前拆前维护和后拆后维护功能，支持用户级模组前维护方式,可在正面拆卸、安装，支持带电维护,热插拔,维护时间不超过10秒，支持单点维修更换。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 3、LED显示屏整屏像素失控率小于0.000001且区域像素失控率小于0.000003LED显示屏整屏平整度：≤0.05mm，单元平整度：≤0.05mm，模组间缝隙：≤0.10mm 4、色彩：16Bit，281万亿色，色域覆盖率100%，NTSC色域覆盖率≥120%上，YLV(PAL)色域覆盖率≥170%，支持BT.2020、DCI.P3、BT.709、sRGB等多种色域转换 5、投标产品的显示单元白平衡亮度≥600cd/㎡，对比度≥4000：1；色温2000K~18000K连续可调。色温在6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差＜100K （提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 6、投标产品水平和垂直视角≥170°；亮度均匀性≥99%，色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 7、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正； 支持多bin色度校正，校正数据存储在模组里，采用色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点14位颜色校正 8、LED显示屏具有防潮、防尘、防高温、防腐蚀、防燃烧、防静电、防电磁干扰、抗震动等功能；阻燃系统具有烟雾报警和温升报警功能；具有动态扫描方式LED显示屏驱动电路保护功能； 9、按GB/T 5169.16-2017对样品进行防火测试；产品整机阻燃防护等级达到V-0级；产品选用的PCB阻燃防护等级达到V-0级； 10、按照GB4943.1-2011《信息技术设备安全第l部分:通用要求》进行温升测试，最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升小于20℃ 11、依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类，具备防蓝光护眼功能（提供封面具有ilac-MRA、CNAS标识盖章的权威检测报告） | 320 | 张 |  |  |  |  |
| 2 | 原装同批次备用单元板 | P2表贴全彩 单元板规格 320×160 | 20 | 张 |  |  |  |  |
| 3 | 节能开关电源 | 4.5V-40A | 60 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 视频处理器 | DS-D43V10 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 接收卡 | DS-D43R16 | 45 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 屏体主供强电线 | 强电国标4平方（4+1)电缆线 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 7 | 屏体主供弱电线 | 弱电六类网线6条（弱电、信号线布线） | 8 | 项 |  |  |  |  |
| 8 | 辅材：屏内电源线/网线 | 辅材：屏内16P长排信号线/连接网线/MDHI 线（含接电脑高清线） | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 9 | 人工费、调试及其他 | 屏体安装调试售后（包含原LED屏幕拆除、垃圾清运等全部费用） | 16.38 | 平方 |  |  |  |  |
| 10 | 屏体结构 | 6.49米X2.65米 4X2镀锌方钢及4590电镀铝材包边（利旧） |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 电源箱 | - 适配 - 手动； 3.电源箱电源及供电线路布设 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 备注：1.品牌参考主流品牌：如利亚德、海康威视、艾比森、高科等 2.屏体显示面积：宽：6.4米X高：2.56米=16.38㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.货物规格包括但不限于货物的配置、配件、材料成分等。

2.质量要求包括但不限于货物的技术标准要求、必须的认证资格要求、售后服务要求等。

3.供货要求包括但不限于配送时间、配送地点、包装要求、运输费等。

三、技术及质量要求

1.交货时间及交货地点的要求。

交货时间：自签订合同之日起乙方一周内备货完成

交货地点：海口

- 2.货物质量标准

2.1乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与   招投标文件和承诺相一致。
    2.2乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内名项指标均达到质量要求。

- 3.其他要求：售后服务要求、发生问题处理意见

3.1售后服务要求：自该项目工程验收之日起，乙方应对项目提供免费技术支持和保修维护服务，货物保修期为15个月，保修期内应定期上门维护设备。其中6个月内出现质量问题免费更换，15个月内出现质量问题免费维修，乙方为甲方提供免费维修服务。

3.2供应商应到我司现场对实际操作人员进行培训，使我司操作人员能正确理解和掌握设备的操作方法、保养、修理等技能。

3.3故障处理：诊断、解决设备系统故障，对其错误及缺陷进行排错，乙方应在甲方提出书面要求后2小时内予以排除，系统一般故障在4小时内排除或当天下班前维修完毕服务。

3.4技术咨询：解答设备使用中的常见问题，供应商应在我司提出口头或书面要求后24小时内予以解答。

3.5保修期结束后，如我司甲方需要供应商提供维护服务，供应商应予提供，具体服务内容和维护价格由双方另行商定，且服务水平不低于保修期的服务水平。）

四、验收/考核标准及付款安排

（一）验收/考核标准

1.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
    2.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件、三包凭证等交付给甲方，如有缺失应及时补齐：否则视为逾期交货。
    3.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内对货物进行验收，检验内容为包装是否完整、无损、清洁、无瑕疵，是否与本合同一致等，并共同签署到货检验记录。逾期不验收的乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。项目验收（货物的安装、调试完成后的验收）应在乙方提交验收申请报告并经甲方同意后的十五个工作日内进行。

（二）付款安排

设备合同签订后预付总项目款30%，设备安装竣工我司验收合格后，支付总项目款的65%；总项目款的5%，作为本项目的质保金，待本项目验收合格后满一年后十五个工作日内支付5%。

五、供应商资质要求

（一）在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格、符合本谈判文件的要求并承诺提供本次服务的企业，需提供营业执照复印件（营业执照需有相关设备经营范围，否则视作不符合要求投标）；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加此项采购活动最近三年没有出现违法违规或失信行为，没有骗取中标和严重违约的行为；

（六）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目；

（七）本项目不接受联合体。