1.需要改造项目包括：

| 项目 | 施工内容 | 项目特征描述 | 品牌 | 型号 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除 | 室内原装饰拆除，包含地面，墙面，天花，装饰拆除 | 定制 | 定制 | 133 | ㎡ |
| 2 | 水路改造 | 1 部位 卫生间 厨房 2开槽铺设，冷热水水管（材质PPR)及下水管(PVC)改造 | 日丰 | DN20PPR | 133 | ㎡ |
| 3 | 电路改造 | 1部位室内照明及墙壁插座 2 开槽预埋PVC线管 塑铜线穿管敷设， 3规格 照明（2.5平方）插座（4平方） | 通用 | BV | 133 | ㎡ |
| 4 | 地热铺设 | 1室内敷设4分地热管路 下铺装隔热板 反射锡纸 2 分水器10回路 铜芯大体分水器 | 金牛 | PE20 | 133 | ㎡ |
| 5 | 隔热板 | 下铺装隔热板 反射锡纸 | 定制 | 1.0厚 | 133 | ㎡ |
| 6 | 鹅卵石 | 撒铺鹅卵石石子 位置 地热 | 定制 | 定制 | 133 | ㎡ |
| 7 | 瓷砖 | 规格尺寸 地砖800*800 墙砖400*800 | 广东 | 800*800 | 228 | ㎡ |
| 8 | 瓷砖粘贴 | 墙地砖铺贴 水泥砂浆粘贴 | 定制 | 定制 | 228 | ㎡ |
| 9 | 水泥沙子以及材料上楼费 | 1水泥 沙子 石子 2使用项目 瓷砖铺贴 地热回填 | 定制 | 定制 | 1 | 项 |
| 10 | 瓷砖粘贴剂 瓷砖背胶 | 瓷砖背胶 | 德高 | 双组份 | 2 | 桶 |
| 11 | 包杠砌筑红砖砌筑抹灰 | 1 下水杠砌筑包覆 2红砖 水泥砂浆抹灰 | 定制 | 定制 | 3 | 个 |
| 12 | 防水 | 卫生间丙纶布防水施工 | 高分聚乙烯 | 丙纶布 | 2 | 间 |
| 13 | 瓷砖美缝 | 国产磁缝剂 | 国产 | 定制 | 198 | ㎡ |
| 14 | 室内大白 | 室内 天花墙体大白批刮，涂刷乳胶漆 | 美巢，晨阳 | 居美易 | 399 | ㎡ |
| 15 | 理石窗口 | 合成石 | 国产 | 合成石 | 5 | 套 |
| 16 | 集成吊顶 | 材质 铝扣板 规格 300*600 | 国产 | 定制 | 18 | ㎡ |
| 17 | 浴霸 | 三合一暖风机 1功能 取暖 换气 排风 2安装方式 吊顶安装 | 小米 | 风暖浴霸 | 1 | 个 |
| 18 | 拉门 | 铝合金框体拉门，双层钢化玻璃 | 国产 | 铝合金50 | 6 | ㎡ |
| 19 | 木门 | 定制烤漆木门 | 国产 | 定制 | 4 | 樘 |
| 20 | 脚线 | 瓷砖脚线 | 广东 | 定制 | 92 | m |
| 21 | 坐便器 | 1虹吸式大抽力坐便器 2排水方式 地排水 置地安装 | 九牧 | 31KA-1 | 2 | 个 |
| 22 | 花洒 | 壁挂式 单把双控 单花洒龙头 | 国产 | LV-226 | 2 | 套 |
| 23 | 洗手盆 | 防潮板柜体 一体式陶瓷盆 含龙头下水线 | 太空铝 | 80一体 | 2 | 套 |
| 24 | 晾衣架 | 碳钢材质 4杆手摇式升降晾衣架 | 卡瑞琪 | HG001 | 1 | 套 |
| 25 | 灯具 | LED吸顶灯 （室内照明）包含卧室 客厅 厨房 阳台 | 欧普 | 亚克力吸顶灯 | 1 | 项 |
| 26 | 地漏 | 材质 铜芯 | 九牧 | JOMOO | 5 | 个 |
| 27 | 弱电箱 | 定制 | 国产 | 定制 | 1 | 套 |
| 28 | 开关插座 | 照明控制开关 五孔插座 | 公牛 | 86型 | 30 | 个 |
| 29 | 橱柜 | 颗粒板箱体 配石英石台面 不锈钢水槽1套 | 国产 | 颗粒板 | 1 | 套 |
| 30 | 防盗门 | 单开进户防盗门 | 国产 | 定制单开 | 1 | 樘 |
| 31 | 断桥铝窗 | 1内开隔热断桥铝框体 2层加胶玻璃 3金刚网纱窗 | 国产 | 断桥铝80 | 28 | ㎡ |
| 32 | 垃圾清运 | 垃圾人工搬运 （五层）外运处理 | 定制 | 定制 | 1 | 项 |
| 33 | 管理费 | 包含税金 材料搬运人工费 项目管理费 | 定制 | 定制 | 1 | 项 |

2.验收标准：施工合同期限为2个月，合同期内能够积极对接，相关对接工作衔接顺畅，并满足以下标准：

（一）墙面、地面

1.墙面平整光滑，无明显裂缝、空鼓、起泡等现象。
2.乳胶漆均匀，色泽一致，无流坠、漏刷等情况。

3.地砖铺设平整，砖缝均匀一致，无明显高低差、空鼓。

（二）顶面

1.吊顶安装牢固，表面平整，无裂缝、变形。

2.灯具安装位置准确，照明正常，无闪烁、接触不良等问题。

（三）门窗

1.门安装牢固，开关灵活，无变形、翘曲，门锁、合页等五金配件完好。

2.窗户安装牢固，密封良好，玻璃无破损，开启关闭顺畅，纱窗完好。

（四）卫生间
1.洁具安装牢固，无渗漏，排水畅通。
2.浴室柜安装牢固，柜门开关灵活，无变形、翘曲。
3.卫生间通风良好，无异味。

（五）水电设施

1.电路布线合理，插座、开关安装牢固，位置准确，使用正常。
    2.水路管道无渗漏，水龙头、花洒等出水正常。
    3.热水供应正常，水温稳定。
    4.地热正常，满足冬季室内温度要求。
    （六）环保标准
    1.装修材料符合环保要求，有相关检测报告。
    （七）其他

1.室内清洁干净，无建筑垃圾残留。

2.根据具体装修项目，逐项检查是否满足有关要求。

3.付款安排：施工完成后付款。