关于人保财险新疆阿拉尔支公司各营销服务部营业职场维修改造采购项目招标公告

我公司各营销服务部营业职场维修改造采购项目已启动，现征集优秀供应商，征集时间自2025年11月3日10:00至2025年11月8日20:00截止，欢迎参与。

- 采购单位：中国人民财产保险股份有限公司阿拉尔支公司

- 采购需求

（一）服务内容：本项目拟选定1家供应商，为阿拉尔支公司各营销服务部提供营业职场维修改造服务。

维修改造标准：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 室内 |  |  |  |
| 1 | 内墙面刷乳胶漆：<商务米>； 1.本项目为综合单价，包含： · 墙面基层清理、刮腻子、打磨。 · 刷封闭底漆一遍。 · 刷面层乳胶漆两遍。 2.计量：按实测面积计算。 | m2 | 35.00 | 最终验收以符合公司VI手册为准 |
| 2 | 隔断墙； 1.龙骨系统 · 主龙骨采用75系列轻钢龙骨，厚度不低于0.6mm · 天地龙骨、竖向龙骨间距不大于400mm · 门口、洞口处需设置加强龙骨 2.石膏板 · 双面封贴12mm厚耐火石膏板（品牌要求：可龙/拉法基/圣戈班或同等品质） · 石膏板接缝需错开龙骨中心线 · 自攻螺丝固定，间距不大于200mm | m2 | 200.00 |  |
| 3 | 木质套装门安装； 1.材质工艺：采用符合公司VI手册标准的高品质实木或复合门，表面处理与品牌形象一致 2.安装精度：门框垂直度偏差不超过2mm，门扇与门框间隙均匀，开启顺畅无卡顿 3.功能要求：配备品牌统一标识的五金配件，合页承重能力强，锁具安全可靠 4.视觉呈现：安装完成后门扇与门框接缝平整，整体效果整洁美观，符合企业VI手册中的空间形象标准 | 套 | 800.00 | 最终验收以符合公司VI手册为准 |
| 4 | 柜台制作：<大厅>； 1.基层柜体：18mm厚E0级生态板制作，所有截面密封处理。 2.台面：20mm厚优质大理石（，前口做磨圆边处理，接缝处无缝抛光。 | m2 | 870.00 |  |
| 5 | LED嵌装式平板灯； 1.600x600mm 超薄LED平板灯，36W，4000K，Ra≥80，无频闪。 | 个 | 90.00 |  |
| 6 | 给排水改造； 1.采用标准PP-R水管，热熔连接； 2.管道暗敷设在墙内/地面垫层内； 3.试验压力0.8MPa，稳压30分钟，压力降不超过0.05MPa。 | 项 | 1,000.00 |  |
| 7 | 改电； 1.PVC穿线管暗埋，管内穿国标BV线； 2.照明用2.5平方线，普通插座用2.5平方线； 3.86型暗装插座/开关面板安装； 4.报价含线管、电线、底盒、插座、插排、灯具，人工及所有辅料。 | 项 | 1,500.00 |  |
| 8 | 企业形象LOGO背景墙制作； 1.材质标准：使用环保等级材料，防火性能达到B1级以上； 2.尺寸精度：整体误差不超过±2mm，接缝处平整无明显缝隙； 3.色彩标准：严格遵循公司VI标准色值，色差ΔE≤2。 4.安装标准：结构牢固，承重能力满足设计要求，安装后无明显变形。 | 项 | 2,500.00 |  |
| 9 | 洗手池； 1.材质：陶瓷或不锈钢，表面光滑无瑕疵； 2.尺寸：深度≥15cm，宽度≥45cm； 3.功能：排水通畅，水龙头无渗漏； 4.安装：稳固平整，与台面密封严密。 | 个 | 400.00 |  |
| 10 | 仪容镜； 1.材质：高清防雾玻璃，厚度不低于5mm； 2.尺寸：高度不低于120cm，宽度不低于60cm； 3.安装：垂直固定，离地高度适合使用者视线水平； 4.边框：圆角处理，确保安全无锐角。 | 个 | 300.00 |  |
| 11 | 马桶坐便器； 1.类型：落地式，根据空间需求选择 2.尺寸：标准长度60-70cm，宽度35-40cm，高度40-45cm； 3.冲水系统：节水型，冲水量不超过6L/次； 4.材质：陶瓷釉面光滑，易清洁，防污防霉； 5.安装：排水口中心距墙30-35cm，确保与墙体垂直固定。 | 个 | 600.00 |  |
| 12 | 蹲便器； 1.类型：传统蹲便器或节水型蹲便器； 2.尺寸：长度约45-55cm，宽度约30-35cm，高度约20-25cm； 3.排水方式：前排水或后排水，根据管道布局选择； 4.材质：陶瓷釉面，防污防滑，易清洁。 | 个 | 300.00 |  |
| 13 | 冲水箱； 1.容量：标准冲水量为6-9升，节水型可控制在4.5-6升； 2.冲水方式：按键式； 3.材质：优质陶瓷或工程塑料，耐腐蚀、不易老化； 4.安装高度：箱距地面700mm-1000mm； 5.密封性能：确保冲水阀和进水阀无渗漏，使用寿命不少于5年。 | 个 | 300.00 |  |
| 14 | 卫生间防水制作； 1.基层处理：基层应平整、坚实、干净、无浮灰、油污、空鼓 2.防水材料：采用符合国家标准的聚氨酯防水涂料，厚度不小于1.5mm 3.施工工艺：墙面全做防水，高度不低于1.8m；地面全做防水，墙面翻边不低于300mm 4.细部处理：阴阳角、管根、地漏等部位应做附加层处理。 | 项 | 1,700.00 |  |
| 15 | 百叶窗帘； 1.调光性能：通过调节叶片角度，可以灵活控制室内光线强度，既能保证隐私又能获得自然光照； 2.通风效果：叶片间有适当间隙，允许空气流通，保持室内空气新鲜； 3.易于清洁：表面平滑，灰尘不易积聚，清洁维护简便。 | m2 | 130.00 | 最终验收以符合公司VI手册为准 |
|  | 门头 |  |  |  |
| 17 | 门头标识制作安装； 一、铝塑板底板 1.龙骨：安装牢固，间距均匀，保证承重。 2.安装：板面平整，接缝严密，无鼓包、无划痕。 3.外观：表面平整，颜色均匀，无色差。 二、亚克力字 1.材质：用户外亚克力板，厚度按尺寸定（通常10-20mm）。 2.工艺：激光切割，边缘抛光，字形精准光滑。 3.颜色：使用企业标准色，无色差，符合公司VI手册标准。 4.安装：固定牢固，排列整齐，发光均匀（如适用）。 | m2 | 400.00 | 最终验收以符合公司VI手册为准 |
|  | 注:以上报价为参考，具体以实际发生为准 |  |  |  |

（二）工程技术标准和要求及付款安排

（1）工程技术标准和要求

1.建筑法规：维修必须符合当地的建筑法规，包括建筑结构、消防安全、电气安全等方面的规定。

2.环保要求：维修材料应符合环保要求，尽量选择无甲醛、无污染的材料，减少对室内空气质量的影响。

3.施工工艺：维修施工应按照相关的工艺要求进行，包括墙面处理、地面铺装、水电安装等方面的工艺。

4.安全规范：维修过程中应注意施工安全，避免发生意外事故，如悬挂物品要牢固固定，电线要正确接地等。

5.功能布局：维修设计应合理布局，满足办公的功能需求，布局要合理。

6.电气规范：电气安装应符合相关的电气规范，如线路走向要合理、插座开关要安装在合适的位置等。

7.防水防潮：维修过程中应注意防水防潮，特别是食堂要采取防水措施，避免漏水和潮湿问题。

8.照明通风：维修设计应考虑照明和通风的问题，保证室内光线充足，空气流通。

9.维修质量：维修施工应保证质量，如墙面平整、地面平整、门窗安装牢固等。

（2）付款安排

付款单位分两次向合同签署单位付款，每次付款前合同签署单位须向付款单位提供合法有效的增值税普通发票。

- 供应商资质要求

1.在中华人民共和国境内注册，能够提供本次服务的法人、其他组织或自然人（包括但不限于公司、非公司企业法人、合伙企业、个人独资企业、个体工商户），需提供有效的营业执照或执业许可证明复印件；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加此项采购活动最近三年没有出现违法违规或失信行为，没有骗取中标和严重违约的行为；

6.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目；

7.未被列入公司供应商黑名单或已不在禁入期内。

8.本项目不接受联合体。

四、供应商报名方式

（一）报名资料：凡有意向参加该采购项目的供应商，需提供满足资质要求的相应证明资料。
    （二）报名方式：拟报名参加的供应商，登录“人保e采”外网（https://ec.picc.com）申请注册入库，审核通过后进行项目报名，具体注册入库流程可在“人保e采”外网门户查阅《人保e采管理系统供应商入库操作指南》。采购方审核通过后，将通过供应商预留邮箱发送采购文件。

五、采购人员信息

采购人：中国人民财产保险股份有限公司阿克苏地区分公司阿拉尔支公司

地址：新疆阿拉尔市阿拉尔大街815号中国人民财产保险股份有限公司阿拉尔支公司

项目报名联系人：李金红

电话：18419031303

特此公告

中国人民财产保险股份有限公司阿克苏地区分公司

阿拉尔支公司

2025年11月3日